# ModHandler PC Tool — 代码功能分析报告

项目版本 0.4.2 | 语言 C | 构建系统 CMake >= 3.25 | 平台 Windows (Win32 API)

# 1. 项目概述

ModHandler PC Tool 是一个基于 Win32 API 的 Windows 桌面应用程序（纯 C 语言），为激光测距系统的嵌入式模块提供 PC 端配套功能。应用采用经典的 Win32 Tab 控件 + 消息泵架构，主窗口管理 4 个功能 Tab 页，底层通过面向对象的 HAL 抽象和回调机制解耦各模块。所有后台线程（CAN 接收、LoRa TCP/UDP/串口）通过 PostMessageW 将数据安全封送到 UI 线程。

# 2. 整体架构

应用核心对象在 APP_DATA 结构中统一管理，生命周期覆盖整个应用运行期间。以下表格列出各核心对象及其职责：

| 对象 | 源文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| CanHal | can_hal.c / can_hal_pcan.c / can_hal_ixxat.c | CAN 硬件抽象层，虚表 (CanHalOps) 模式适配 PCAN 和 IXXAT 两种适配器 |
| CanDispatcher | can_dispatcher.c | CAN 帧接收线程 + 发布/订阅分发器，最多 4 个订阅者 |
| CanManager | can_manager.c | CAN 固件升级协议（连接/版本查询/重启/OTA 烧录） |
| UartManager | uart_manager.c | UART 串口固件升级（SetupAPI 枚举 COM 口，0xAA..0x55 帧协议） |
| CanCommand | can_command.c | CAN 帧收发、总线监视、LoRa 远程配参 |
| lora_sdk_t | loralib/*.c | LoRa 网关 SDK，TCP/UDP/串口三种传输方式 |

# 3. Tab 页功能详述

## 3.1 Tab 0 — LoRa 数据 (tab_lora_data.c)

TCP 连接 LoRa 网关，实时接收遥测数据帧（X/Y 角度、按键状态）

测试帧发送与回显，延迟统计

RSSI / 信号质量查询

接收历史列表，支持 CSV 导出

## 3.2 Tab 1 — LoRa 配置 (tab_lora_cfg.c)

双传输方式：UDP 搜索网关设备 或 串口直连

网络参数管理（IP / 子网掩码 / 网关 / DHCP）

Socket (SOCKA) 配置

LoRa 协议配置（组网/透传模式、通道、频率、速率、功率、NID、GWID）

AT 命令控制台（手动输入 AT 指令）

网关重启

## 3.3 Tab 2 — 固件升级 (tab_can_upgrade.c)

双通道烧录：CAN（PCAN / IXXAT 自适应）或 UART 串口

适配器运行时热切换（WM_ADAPTER_CHANGED 消息驱动 HAL 替换）

升级进度条显示

固件版本查询、板卡重启

测试模式开关

## 3.4 Tab 3 — CAN 命令 (tab_can_command.c)

自定义 CAN 帧发送（标准帧/扩展帧、数据帧/远程帧）

总线监视器，帧 ID 自动标注，自动滚动

与固件升级 Tab 共享 CAN 连接（通过 WM_CAN_CONNECTED / WM_CAN_DISCONNECTED 同步通道状态）

LoRa 远程配参（通过 CAN 帧 0x105 / 0x106 配置手柄端的 LoRa 参数）

# 4. LoRa SDK 详解

LoRa SDK（loralib/）是封装 LoRa 网关通信逻辑的独立 C 库，支持编译为静态库（供本项目内部使用）或 DLL（供客户集成）。SDK 无 Win32 GUI 依赖，所有通知通过回调函数异步推送。

## 4.1 SDK 架构总览

SDK 采用单不透明句柄 (lora_sdk_t) 管理所有状态，内部按传输方式分为三个子模块，共享公共的 AT 命令辅助模块：

| 模块 | 源文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| TCP 子模块 | lora_sdk_tcp.c | 非阻塞 TCP 连接（WSAEventSelect），帧收发，CRC 校验，接收线程 |
| UDP 子模块 | lora_sdk_udp.c | UDP 广播设备搜索，网络参数查询，AT 指令透传（JSON/USR1566 封装） |
| 串口子模块 | lora_sdk_serial.c | COM 口 AT 指令收发，AT 模式管理（+++ 握手），设备信息/网络参数查询 |
| AT 公共模块 | lora_sdk_at.c / lora_sdk_at.h | CRLF 补全，查询检测，响应裁剪，worker 线程池，网关重启（AT+Z） |
| 帧协议模块 | lora_sdk_net.c | 大端序转换，统一帧构建：[NID 4B][Length 2B][Data NB][CRC16 2B] |
| JSON 解析 | cJSON.c / cJSON.h | UDP 响应的 JSON 解析（设备信息、网络参数、AT 响应） |
| CRC 校验 | crc16.c / crc16.h | CRC16-CCITT 帧完整性校验 |

SDK 内部结构体 (struct lora_sdk) 包含以下状态域：TCP socket 与接收线程、连接状态（volatile LONG，原子操作）、协议状态（NID、测试标志）、收发计数器、遥测缓存（last_x/y/btn）、UDP 设备信息（MAC/名称/IP/掩码/网关/GWID）、串口句柄与 AT 模式标志。

## 4.2 初始化与生命周期

SDK 的生命周期分为三个阶段：初始化、运行、销毁。

初始化流程：

1) 填充 lora_sdk_callbacks_t 回调结构体，注册所需的事件回调

2) 调用 lora_sdk_init() 创建 SDK 实例，传入回调和用户数据指针

3) 静态库模式下自动初始化 Winsock (WSAStartup)

销毁流程：

1) 断开 TCP 连接并等待接收线程退出（最多 3 秒）

2) 关闭串口并退出 AT 模式

3) 释放 SDK 实例内存

4) 静态库模式下自动清理 Winsock (WSACleanup)

注意：lora_sdk_cleanup() 内部会自动断开所有连接并等待后台线程结束，调用前无需手动断开。但建议在销毁前确保不再有回调触发。

## 4.3 回调函数详解

所有回调均在后台线程中触发，调用者必须自行处理线程安全。在 GUI 应用中，通常使用 PostMessageW 将数据封送到 UI 线程。回调中禁止调用 SDK 的同步 I/O 函数（connect/disconnect/send），否则可能死锁。

| 回调函数 | 触发时机 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| on_conn_state | TCP 连接状态变化 | state: DISCONNECTED / CONNECTING / CONNECTED |
| on_frame | 收到有效数据帧 | nid: 节点 ID, payload: 含类型字节的载荷, len: 载荷长度 |
| on_device_found | UDP 搜索到设备 | mac / device_name / sw_version / from_ip |
| on_at_response | 收到 AT 指令响应 | at_response: 响应字符串（UDP 或串口） |
| on_net_params | 收到网络参数查询结果 | ip / mask / gateway |
| on_log | 通用日志消息 | message: 日志文本, source: TCP/UDP/SERIAL |
| on_hex_dump | 原始字节 dump | prefix: 方向标识, data: 原始数据, len: 长度 |
| on_error | 错误通知 | message: 错误描述, source: TCP/UDP/SERIAL |

## 4.4 TCP 数据通信

### 4.4.1 连接建立

TCP 连接采用非阻塞模式 + 独立 watcher 线程，避免阻塞 UI：

1. 创建 TCP socket 并设置为非阻塞模式 (ioctlsocket FIONBIO)

2. 禁用 Nagle 算法 (TCP_NODELAY)，避免小包被缓冲导致 200ms 延迟

3. 发起非阻塞 connect()，回调通知 CONNECTING 状态

4. 启动 connect_watcher 线程，用 select() 轮询写就绪（超时 10 秒）

5. 连接成功后创建 tcp_recv_worker 接收线程，通知 CONNECTED 状态

### 4.4.2 数据接收与帧解析

tcp_recv_worker 线程持续运行，使用 select() + recv() 接收数据：

1. 接收数据追加到 tcp_rx_buf 缓冲区（最大 4096 字节）

2. 逐字节扫描帧头 0xAA 0x55

3. 查找帧尾 \r\n

4. 提取内容部分，调用 parse_frame() 解析

5. CRC16-CCITT 校验：计算值与帧尾 2 字节对比

6. 校验通过后触发 on_frame 回调 + on_hex_dump

帧格式： [0xAA][0x55][NID 4B BE][Length 2B BE][Data NB][CRC16 2B BE][\r][\n]

### 4.4.3 数据发送

发送帧时，SDK 在原始帧前添加 4 字节 NID 前缀（网关路由用）：

[NID 4B] + [0xAA][0x55][NID 4B][Length 2B][Data][CRC16 2B][\r\n]

两种发送函数：

lora_sdk_send_frame() — 发送任意数据帧（指定 NID + 载荷）

lora_sdk_send_rssi_response() — 发送 RSSI 响应帧（类型 0x03，含 SNR/RSSI/测试标志）

## 4.5 UDP 设备发现与配置

### 4.5.1 设备搜索

lora_sdk_search_devices() 通过 UDP 广播搜索网关：

1. 枚举本机所有活跃 IPv4 网卡（GetAdaptersAddresses API）

2. 在每张网卡上绑定 socket 并发送广播（端口 1566）

3. 广播内容为 JSON 封装：{"VER":"1.0","MSG":"SEARCH","TYPE":"LORA"}

4. 外层包裹 USR1566 协议头尾：USR1566 + JSON + USR1566

5. select() 多路接收响应，超时 5 秒

6. 解析 ACK-SEARCH JSON 响应，提取 MAC/设备名/固件版本

7. 记录首次响应的网卡 IP 到 local_if_ip，后续通信复用

### 4.5.2 网络参数查询

lora_sdk_get_net_params() 查询网关网络配置：

1. 需先完成设备搜索（依赖 dev_mac 字段）

2. 发送 JSON: {"MSG":"GETPARA","CMD":"NETDEV","MAC":"xx:xx:..."}

3. 解析 ACK-GETPARA 响应中的 CMD 对象（IP/SM/GW）

4. 触发 on_net_params 回调

### 4.5.3 AT 指令透传（UDP）

lora_sdk_send_at() 通过 UDP 发送 AT 指令：

1. 自动判断查询/设置指令（末尾是否为 ?）

2. 查询指令封装为 GETPARA，设置指令封装为 SETPARA

3. CMD 字段为 AT 指令文本（自动补 \r\n）

4. 解析响应：提取 GWID、NINFO（RSSI 查询结果）等

## 4.6 串口 AT 指令

### 4.6.1 串口打开与配置

lora_sdk_serial_open() 打开串口：

1. 使用 CreateFileA 打开 COM 口（独占访问）

2. 配置 DCB：8 数据位、无校验、1 停止位、默认 115200 波特率

3. 配置超时：非阻塞读取（ReadIntervalTimeout = MAXDWORD）

4. 缓冲区大小 4096 字节

### 4.6.2 AT 模式管理

串口 AT 模式需要通过 "+++" 握手序列进入：

1. 静默 100ms（guard time）

2. 发送 "+++"（无 \r\n），等待设备回 "a"（500ms 超时）

3. 发送 "a"（无 \r\n），等待设备回 "+ok"

4. 握手成功后标记 serial_at_mode = 1

5. 退出 AT 模式：发送 "AT+ENTM\r\n"

SDK 在每次发送串口 AT 指令前自动确保处于 AT 模式，无需手动管理。

### 4.6.3 串口设备信息查询

lora_sdk_search_devices() 在串口模式下自动切换为串口查询：

AT+INMDL? — 查询设备型号（存入 dev_name）

AT+VER? — 查询固件版本（存入 dev_sw）

AT+MAC? — 查询 MAC 地址（存入 dev_mac）

查询完成后触发 on_device_found 回调

### 4.6.4 串口网络参数查询

lora_sdk_get_net_params() 在串口模式下发送 AT+WANN?：

响应格式: +WANN:<mode>,<IP>,<mask>,<gateway>

解析后触发 on_net_params 回调。

## 4.7 AT 传输方式切换

SDK 支持两种 AT 指令传输方式，通过 lora_sdk_set_at_transport() 切换：

| 传输方式 | 常量 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| UDP | LORA_SDK_AT_TRANSPORT_UDP (0) | 通过 UDP 广播发送 JSON 封装的 AT 指令 | 网关已联网，需要远程配置 |
| 串口 | LORA_SDK_AT_TRANSPORT_SERIAL (1) | 通过 COM 口直接发送 AT 指令 | 本地调试，网关未联网 |

以下 API 会根据当前传输方式自动选择正确的后端：lora_sdk_search_devices()、lora_sdk_get_net_params()、lora_sdk_send_at()、lora_sdk_reboot()。

## 4.8 数据帧协议详解

### 4.8.1 帧结构

统一帧格式（与嵌入式端 lora.h 一致）：

| 字段 | 偏移 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NID | 0 | 4 字节 | 节点 ID（大端序） |
| Length | 4 | 2 字节 | Data 字段长度（大端序） |
| Data | 6 | N 字节 | 有效载荷（含类型字节） |
| CRC16 | 6+N | 2 字节 | CRC16-CCITT 校验（覆盖 NID + Length + Data） |

TCP 传输时在帧外层包裹：[0xAA][0x55] + 帧内容 + [\r][\n]，并在最前面添加 4 字节 NID 前缀用于网关路由。

### 4.8.2 数据类型

| 类型 ID | 常量名 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | LORA_DATA_HANDLER | 手柄遥测数据（X/Y 角度、按键、扫描仪合并帧） |
| 0x02 | LORA_DATA_TEST | 测试帧（序号 + 时间戳，用于延迟统计） |
| 0x03 | LORA_DATA_RSSI | RSSI 响应帧（SNR + RSSI + 测试标志） |

### 4.8.3 扫描仪合并帧 (lora_scanner_data_t)

扫描仪合并帧是 20 字节的结构化数据帧，SDK 提供 pack/parse 辅助函数：

| 偏移 | 大小 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | type | 固定为 0x01 (LORA_DATA_HANDLER) |
| 1 | 1 | flags | 有效性位掩码：bit0=超欠挖, bit1=激光, bit2=Z坐标, bit3=XY坐标 |
| 2-3 | 2 | overbreak | 超欠挖值 (int16, 大端序) |
| 4-7 | 4 | laser | 激光测距值 (uint32, 大端序) |
| 8-11 | 4 | coord_x | X 坐标 (int32, 大端序) |
| 12-15 | 4 | coord_y | Y 坐标 (int32, 大端序) |
| 16-19 | 4 | coord_z | Z 坐标 (int32, 大端序) |

SDK 提供的辅助函数：

lora_scanner_parse(payload, len, &out) — 从载荷解析到结构体，返回 0 成功

lora_scanner_pack(buf, size, &data) — 将结构体打包到缓冲区，返回写入字节数（20）

有效性标志常量：LORA_SCANNER_F_OVERBREAK (0x01), F_LASER (0x02), F_COORD_Z (0x04), F_COORD_XY (0x08)

## 4.9 RSSI 查询机制

RSSI 查询是一个跨 TCP/UDP 的两步流程：

1. TCP 收到 LORA_DATA_RSSI (0x03) 帧，触发 on_frame 回调

2. 回调中调用 lora_sdk_query_rssi(sdk, nid)，记录 pending_rssi_nid

3. SDK 通过 UDP 发送 "AT+NINFO?\r\n" 查询信号信息

4. 解析 NINFO 响应，提取第 4 字段（SNR）和第 5 字段（RSSI）

5. 调用 sdk_tcp_send_rssi() 通过 TCP 回传 RSSI 响应帧

测试标志：lora_sdk_set_test_flag() 可设置测试模式标志位，该标志会写入 RSSI 响应帧的第 4 字节，供嵌入式端判断是否处于测试模式。

## 4.10 网关重启

lora_sdk_reboot() 发送 "AT+Z" 重启网关：

1. 在独立 worker 线程中执行，不阻塞调用线程

2. 发送 AT+Z 后等待 2 秒（NV 参数保存时间）

3. 串口模式下自动清除 serial_at_mode 标志（重启后 AT 模式失效）

4. UDP 模式下正常发送

## 4.11 线程模型与安全注意事项

SDK 内部使用以下后台线程：

| 线程 | 生命周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| connect_watcher | 连接期间临时 | 监控 TCP 非阻塞连接状态，最长 10 秒 |
| tcp_recv_worker | TCP 连接期间 | 持续接收和解析 TCP 数据帧 |
| udp_worker | 每次 UDP 操作 | 发送广播并接收响应，5 秒超时后自动退出 |
| serial_at_worker | 每次串口 AT 操作 | 确保 AT 模式，发送指令并读取响应 |
| serial_device_info_worker | 设备信息查询 | 依次发送 AT+INMDL?/VER?/MAC? 并汇总 |
| serial_net_params_worker | 网络参数查询 | 发送 AT+WANN? 并解析 |
| sdk_reboot_worker | 重启操作 | 发送 AT+Z 并等待 2 秒 |

线程安全规则：

1. 所有回调在后台线程中触发，UI 应用必须用 PostMessageW 封送

2. 回调中禁止调用 SDK 的 connect/disconnect/send 等同步 I/O 函数

3. connected 状态使用 volatile LONG + InterlockedCompareExchange 原子操作

4. serial_open 状态同样使用原子操作保护

5. tcp_rx_buf 缓冲区溢出保护：超过 4096 字节时丢弃并重置

6. worker 线程参数通过 calloc 分配副本，worker 函数负责 free

## 4.12 完整 API 参考

### 生命周期

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| lora_sdk_init(callbacks, user_data) | 创建 SDK 实例，注册回调 |
| lora_sdk_cleanup(sdk) | 销毁 SDK 实例，断开连接，释放资源 |

### TCP 操作

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| lora_sdk_connect(sdk, ip, port) | 异步 TCP 连接网关（非阻塞） |
| lora_sdk_disconnect(sdk) | 断开 TCP 连接，停止接收线程 |
| lora_sdk_conn_state(sdk) | 查询当前连接状态（原子读取） |
| lora_sdk_send_frame(sdk, nid, data, len) | 发送数据帧到指定 NID |
| lora_sdk_send_rssi_response(sdk, nid, snr, rssi, test) | 发送 RSSI 响应帧 |

### UDP 操作

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| lora_sdk_search_devices(sdk) | 搜索网关设备（UDP 广播 / 串口查询，自动适配） |
| lora_sdk_get_net_params(sdk) | 查询网络参数（IP/掩码/网关） |
| lora_sdk_send_at(sdk, cmd) | 发送 AT 指令（根据传输方式选择 UDP 或串口） |
| lora_sdk_reboot(sdk) | 发送 AT+Z 重启网关（2 秒延迟） |
| lora_sdk_query_rssi(sdk, nid) | 查询 RSSI 并通过 TCP 回传 |

### 串口操作

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| lora_sdk_serial_open(sdk, com_port, baud) | 打开串口（默认 115200） |
| lora_sdk_serial_close(sdk) | 关闭串口并退出 AT 模式 |
| lora_sdk_serial_is_open(sdk) | 查询串口是否已打开 |
| lora_sdk_set_at_transport(sdk, transport) | 设置 AT 传输方式（UDP/串口） |
| lora_sdk_get_at_transport(sdk) | 获取当前 AT 传输方式 |
| lora_sdk_set_test_flag(sdk, flag) | 设置 RSSI 响应中的测试标志位 |

### 工具函数

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| lora_sdk_build_frame(out, size, nid, data, len) | 构建统一帧（不含外层包裹），返回帧长度 |
| lora_scanner_parse(payload, len, out) | 解析扫描仪合并帧到结构体 |
| lora_scanner_pack(buf, size, data) | 将扫描仪结构体打包到缓冲区 |
| lora_get_be16 / lora_get_be32 | 大端序读取 16/32 位整数 |
| lora_put_be16 / lora_put_be32 | 大端序写入 16/32 位整数 |

## 4.13 典型使用流程

### 场景一：TCP 连接网关接收遥测数据

1. 注册回调（on_conn_state, on_frame, on_hex_dump, on_log, on_error）

2. lora_sdk_init() 创建实例

3. lora_sdk_connect(sdk, "192.168.1.100", 8899)

4. 等待 on_conn_state(CONNECTED) 回调

5. on_frame 回调中解析 payload[0] 类型：

- LORA_DATA_HANDLER: 遥测数据（8 字节旧格式或 20 字节扫描仪合并帧）

- LORA_DATA_TEST: 测试帧，可回显计算延迟

- LORA_DATA_RSSI: 调用 lora_sdk_query_rssi() 查询信号

6. lora_sdk_send_frame() 发送数据帧

7. lora_sdk_disconnect() 断开

8. lora_sdk_cleanup() 销毁

### 场景二：UDP 搜索并配置网关

1. 注册回调（on_device_found, on_net_params, on_at_response, on_log）

2. lora_sdk_init() 创建实例

3. lora_sdk_search_devices(sdk) — 等待 on_device_found

4. lora_sdk_get_net_params(sdk) — 等待 on_net_params

5. lora_sdk_send_at(sdk, "AT+WANN=STATIC,192.168.1.100,255.255.255.0,192.168.1.1")

6. lora_sdk_reboot(sdk) — 重启使配置生效

7. lora_sdk_cleanup() 销毁

### 场景三：串口直连配置网关

1. 注册回调

2. lora_sdk_init() 创建实例

3. lora_sdk_serial_open(sdk, "COM3", 115200)

4. lora_sdk_set_at_transport(sdk, LORA_SDK_AT_TRANSPORT_SERIAL)

5. lora_sdk_search_devices(sdk) — 串口模式自动查询设备信息

6. lora_sdk_send_at(sdk, "AT+WANN?") — 查询网络参数

7. lora_sdk_send_at(sdk, "AT+NID=12345") — 设置 NID

8. lora_sdk_reboot(sdk) — 重启生效

9. lora_sdk_serial_close(sdk)

10. lora_sdk_cleanup() 销毁

## 4.14 编译集成

### 静态库（本项目默认方式）

CMakeLists.txt 中 add_subdirectory(loralib) 自动构建 lora_sdk_static 目标。

编译时定义 LORA_SDK_STATIC 宏，链接 lora_sdk_static 库。

### DLL（供客户集成）

单独编译 loralib/ 目录为 DLL，定义 LORA_SDK_EXPORTS 宏导出符号。

客户使用时包含 lora_sdk.h，链接导入库，运行时需要 DLL 在同目录或 PATH 中。

示例编译命令：

cl lora_sdk_example.c lora_gateway_sdk.lib ws2_32.lib iphlpapi.lib setupapi.lib

# 5. 依赖与硬件支持

PCAN-Basic — PEAK USB-to-CAN 适配器，运行时动态加载 PCANBasic.dll

IXXAT VCI — HMS IXXAT USB-to-CAN 适配器，运行时动态加载 vcinpl.dll

两者均为可选，未安装驱动不影响另一个适配器的使用

# 6. CAN 通信协议

帧 ID 与嵌入式端 mod-can.h 一致：

| 帧 ID | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 0x101 | 平台→手柄 | 控制命令（升级/确认/版本/重启） |
| 0x102 | 手柄→平台 | 响应帧 |
| 0x103 | 平台→手柄 | 固件数据传输 |
| 0x763 | 手柄→平台 | 心跳 |
| 0x1E3 | 手柄→平台 | 手柄状态（X/Y BE + 按键） |
| 0x263 | 平台→手柄 | 超欠挖 + 激光测距 |
| 0x363 | 平台→手柄 | X/Y 坐标 |
| 0x463 | 平台→手柄 | Z 坐标 |
| 0x105 | 平台→手柄 | LoRa 参数配置命令 |
| 0x106 | 手柄→平台 | LoRa 参数配置响应 |

# 7. 架构设计特点

HAL 抽象层：CanHalOps 虚表模式，运行时切换 PCAN / IXXAT 适配器，新增适配器只需实现 ops 接口

发布/订阅分发：CanDispatcher 独立接收线程，最多 4 个订阅者同时监听，解耦生产者与消费者

线程安全封送：所有后台线程通过 PostMessageW 将数据发送到 UI 线程，避免跨线程 UI 操作

适配器热切换：WM_ADAPTER_CHANGED 消息触发 HAL + Dispatcher 整体替换，通知所有消费者

连接共享：固件升级 Tab 的 CAN 连接自动同步到 CAN 命令 Tab，避免重复连接

# 8. 项目目录结构

can-uart-tool/
├── src/                   # 主程序源码
│   ├── main.c             # 主窗口、Tab 控件、消息分发、全局对象管理
│   ├── can_hal.c          # CAN 硬件抽象层
│   ├── can_hal_pcan.c     # PCAN-Basic 适配器实现
│   ├── can_hal_ixxat.c    # IXXAT VCI 适配器实现
│   ├── can_dispatcher.c   # CAN 帧分发器
│   ├── can_manager.c      # CAN 固件升级协议
│   ├── uart_manager.c     # UART 串口固件升级
│   ├── can_command.c      # CAN 帧收发 + 总线监视
│   ├── tab_lora_data.c    # Tab: LoRa 数据
│   ├── tab_lora_cfg.c     # Tab: LoRa 配置
│   ├── tab_can_upgrade.c  # Tab: 固件升级
│   └── tab_can_command.c  # Tab: CAN 命令
├── include/               # 头文件
├── loralib/               # LoRa Gateway SDK (静态库/DLL)
│   ├── lora_sdk.h         # 公共 API 头文件
│   ├── lora_sdk.c         # SDK 生命周期管理
│   ├── lora_sdk_internal.h# 内部数据结构
│   ├── lora_sdk_tcp.c     # TCP 数据流收发
│   ├── lora_sdk_udp.c     # UDP 设备搜索与 AT 指令
│   ├── lora_sdk_serial.c  # 串口 AT 指令传输
│   ├── lora_sdk_at.c      # AT 命令公共模块
│   ├── lora_sdk_net.c     # 帧协议辅助
│   ├── lora_sdk_example.c # SDK 独立示例程序
│   ├── cJSON.c / cJSON.h  # JSON 解析
│   └── crc16.c / crc16.h  # CRC16-CCITT 校验
├── resources/             # 资源脚本与图标
├── build/                 # 构建输出
└── CMakeLists.txt         # 构建配置